ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL 53-11








1.1	PRODUKT


	Nazwa handlowa:	LOXEAL 53-11


	Nazwa techniczna:	anaerobowy klej-uszczelniacz


	Nazwa chemiczna:	ester metakrylowy





1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO


	LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701


	W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129





2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  	Składnik	                                                     %                                  klasyfikacja


	                                                                                                         Symbol        Określenie zagrożenia   


	Ester metakrylowy CEE N.607-134.00.4                	> 10               Xi - drażniący            R36/R37/R38


          Nadtlenek organiczny                                              1                      O,C,Xn                R7/R20-R22/R34








3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ


	Podrażniający oczy i skórę





4.	PIERWSZA POMOC


	Skóra	:	natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydła, wyprać zabrudzone ubranie 


	Oczy	:	natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, czynność powtarzać przez co najmniej 10 min. , zgłosić się do lekarza


	Połknięcie	:	przepłukać usta wodą, wypić dużo zimnej wody lub mleka, nie powodować wymiotów, zgłosić się do lekarza


	Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze





5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


	Środki gaśnicze	:	woda, piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek


	Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych


	Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	polewać pojemniki zimną wodą





6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA


	Wywietrzyć pomieszczenie. Przy małym wycieku – wytrzeć ręcznikiem papierowym i wyrzucić do kosza.


	Dużą ilość zebrać obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do likwidacji.


	Starannie umyć miejsce wycieku wodą z mydłem lub roztworem detergentu.





7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE


		Obsługa	:	unikać kontaktu ze skórą i oczami


		Magazynowanie	:	przechowywać pojemniki w temperaturze poniżej 28°C, z dala od promieni  słone-


			  cznych





8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


	Chronić ręce rękawicami odpornymi na rozpuszczalniki lub kremem ochronnym. Po użyciu umyć wodą z mydłem.





9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE


Postać	:	oleisty płyn


Kolor	:	żółty


Zapach	:	słaby - typowy


Zmiana stanu fizycznego	:	polimeryzacja powyżej 100°C


Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	powyżej 100°C


Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	nie określa się


Temperatura samozapłonu	:	powyżej 380°C


Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	poniżej 5 mbar


Lepkość (Brookfield) (25°C)	:	550 mPa.s


Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza się


Współczynnik pH 	:	4 - 6


Gęstość (20°C) DIN 51757	:	1,05 g/ml  





10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


	Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.


	Należy unikać     (warunki)	:	działania temperatury powyżej 100°C oraz wystawiania na działanie 


			promieni słonecznych


		(materiały) 	:	kontaktu z nadltenkami i inicjatorami w postaci wolnych rodników,


			   metalami/rdzą, silnymi kwasami


	Niebezp. rozkładania się produktu    :  podczas spalania wytwarzają się związki węgla i tlenki azotu.





11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


	Połknięcie	:	dawka śmiertelna LD 50 >  5000 mg/kg (testowane na szczurach)


	Skóra	:	dłuższy kontakt może spowodować lekkie porażnienie


	Oczy	:	może podrażnić


	Wdychanie	:	nie ma niebezpieczeństwa – produkt słabo się ulatnia





12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE


	Trzymać z dala od ścieków i wód otwartych. 


	Klasa zagrożenia dla wody: WGK 1 (samoklasyfikacja).


       Utwardzony produkt jest typowym polimerem i nie stanowi żadnego bezpośredniego zagrożenia dla srodo-


       wiska. 


 	


13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


	Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-


        pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.





14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE 





       	Sposób transportowania	Klasyfikacja	Oznaczenia





	drogowo-kolejowy	ADR/RID: ---	---


	morski	IMO/IMDG: ---	---


	powietrzny	ICAO/IATA: ---	---





	brak klasyfikacji, oznaczenie nie wymagane





15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU


	Etykietowanie wg EEC:     Symbol zagrożenia “krzyż Św.Andrzeja” – Xi = podrażniający. 


	Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa:


	R 36/37/38	podrażniający oczy, układ oddechowy i skórę


	S 26	w przypadku kontaktu z oczami przepłukać dużą ilością wody oraz skonsultować się z lekarzem.


	S 28	w przypadku kontaktu ze skórą myć dużą ilością wody z mydłem


    


16.	INFORMACJE DODATKOWE


	Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 


	Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.














�� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO1.PCX \* HEBREW1 \d �


��					





� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO2.PCX \* HEBREW1 \d �





				














Rev. n.1 dated 30/06/93	SS5311E/1	Pag. � PAGE �3� / � SECTIONPAGES  \* HEBREW1 �â�











ENGINEERING ADHESIVES





LOXEAL s.r.l.


20031 Cesano Maderno - Italia


Via G. Gioberti, 2


Tel. 0362/551701 - Fax 0362/524225





azienda certificata


UNI-EN ISO 9002


certificato n.090











