ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL AKTYWATOR 7








1.1	PRODUKT


	Nazwa handlowa:	LOXEAL AKTYWATOR 7 PRIMER


	Nazwa techniczna:	preparat gruntujący, umożliwiający klejenie klejami cyjanoakrylowymi tworzyw sztucz-nych z grupy poliolefin


	Nazwa chemiczna:	mieszanka gruntująca w alifatycznych węglowodorach





1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO


	LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701


	W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129





2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  	Składnik	                    CAS N.                   %                                       klasyfikacja


	                                                                                                       symbol           symbol zagrożenia	                           


	węglowodory alifatyczne     92045-53-9              >90                           F+                      R11


	alifatyczne pochodne amin                                 < 3                            C             R20, R21, R22, R35


	pochodne silanu (krzemometan)                          < 1                           Xn                      R22   


	


3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ


	Produkt wysoce łatwopalny. Wdychanie oparów może powodować bóle i zawroty głowy. Przedłużony kontakt powoduje usunięcie z wysuszenie skóry co sprawia iż staje się ona podatna na działnie innych chemikaliów. 





4.	PIERWSZA POMOC


	Skóra	:	natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydła, wyprać zabrudzone ubranie 


	Oczy	:	natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, czynność powtarzać przez co najmniej 15 min. , zgłosić się do lekarza


	Połknięcie	:	przepłukać usta wodą, wypić dużo zimnej wody lub mleka, nie powodować wymiotów, zgłosić się do lekarza


	Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zasięgnąć porady medycznej








5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


	Środki gaśnicze	:	piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek


	Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych


       Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	polewać pojemniki zimną wodą, opary po zmieszaniu się z powietrzem   są silnie wybuchowe 





6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA


	Dużą ilość zebrać obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do likwidacji.


       Wywietrzyć pomieszczenie.


 


7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE


	  Obsługa	:	unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów, zapewnić odpowiednią       wentylacje pomieszczenia, nie palić


	  Magazynowanie	:	przechowywać pojemniki z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, pojemniki powinny być szczelnie zamknięte gdy nie są w użyciu 





8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


	Pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, powyżej TLV (400 ppm/8godz.) używać aparatu tlenowego N10SH/MASSA. W przypadkach, gdy kontakt ze skórą może być dłuższy lub powtarzać się, należy stosować rękawice ochronne z polichlorku winylu, polietylenu czy kauczuku nitrylowego, albo podobne, odporne na rozpuszczalnik. Chronić oczy.





9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE


Postać	:	ciecz o gęstości wody 


Kolor	:	przezroczysty, fluorescencyjny pod światłem ultrafioletowym


Zapach	:	typowy


Zmiana stanu fizycznego	:	92°-178°C


Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	-1°C


Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	stężenie LEL 1% - UEL 7% 


Temperatura samozapłonu	: 320°C


Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	35 mbar


Lepkość (Brookfield) (25°C)	:	1-2  mPa.s


Wspólczynnik pH	: brak danych


Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza się


Gęstość (20°C) DIN 51757	:	0,75 g/ml  





10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


	Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.


	Należy unikać      (warunki)	:	ogrzewanie, kontakt ze źrodłami ciepła


		(materiały) 	:	kontaktu z nadltenkami i inicjatorami w postaci wolnych rodników,


			  , silnymi kwasami i zasadami


	Niebezp. rozkładania się produktu    :  podczas spalania wytwarzają się związki węgla 





11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


       Połknięcie	:	Produkt uważany jest za niskotoksyczny; doustna dawka śmiertelna LD50 (na                  szczurach) wynosi ponad 2000 mg/kg przez analogię do innych podobnych produktów


	Skóra	:	dłuższy kontakt może powodować porażnienie, wysusza skórę


	Oczy	:	może podrażnić


	Wdychanie	:	TLV 400ppm/8godz, może powodować zawroty i bóle głowy


       Uczulenie	       : brak danych





12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE


Trzymać z dala od ścieków i wód otwartych. Nie zawiera substancji wymienionych w Protokole      Montrealskim	 


 	


13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


	Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-


        pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.





14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE 





       	Sposób transportowania	Klasyfikacja	Oznaczenia





	drogowo-kolejowy	ADR/RID: klasa 3.3 identyfikacja N. 33/1993	łatwopalny


	morski	IMO/IMDG: UN 1993 klasa 3.2	łatwopalny


	powietrzny	ICAO/IATA: UN 1993 klasa 3	łatwopalny


	


15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU


	Etykietowanie wg EEC:     Symbol zagrożenia : F = wysoce łatwopalny. 


	Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa:


	R11	wysoce łatwopalny


	S 9 	przechowywać pojemniki w dobrze wentylowanych pomieszczeniach


	S 16	nie palić, unikać źródeł ciepła


	S 23	nie wdychać oparów


	S 29	nie wylewać do rur kanalizacyjnych


	s 33	przedsięwziąść środki ostrożności przeciw wyładowaniom elektrostatycznym 





            Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temp. powyżej 50°C. Nie dziura-wić ani palić pojemnika nawet po opróżnieniu. Nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia i źródeł ciepła.





16.	INFORMACJE DODATKOWE


	Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 


	Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.














�� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO1.PCX \* HEBREW1 \d �


��					





� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO2.PCX \* HEBREW1 \d �





				














Rev. n.2 dated 10/04/98	SSATT7E/2	Pag. � PAGE �1� / � SECTIONPAGES  \* HEBREW1 �â�














ENGINEERING ADHESIVES





LOXEAL s.r.l.


20031 Cesano Maderno - Italia


Via G. Gioberti, 2


Tel. 0362/551701 - Fax 0362/524225





azienda certificata


UNI-EN ISO 9002


certificato n.090











