ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA PULSAR METAL CLEANER








1.1	PRODUKT


	Nazwa handlowa:	PULSAR METAL CLEANER 


	Nazwa techniczna:	zmywacz-odtłuszczacz w aerozolu


	Baza chemiczna: aceton





1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO


	VARIANT S.A. Kraków ul.Czerwińskiego 3,     tel.(0-12) 636-99-44 w.23





2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH


              Składnik	                   CAS                         %                    klasyfikacja


		 	           symbol   określenie zagrożenia


Aceton (propanol)                         67-64-1 	                     50                      Xi                R11, F                     


Mostanol                                      64-17-5	              40                               Xi               R11, F


Dwutkenek węgla (propelent)       124-38-9                     10


	      		


3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ


	Produkt ten jest wysoce łatwo palny. Rozpuszczalnik wysusza skórę czyniąc ją podatną na uczulenia i stany zapalne. Wdychanie oparów może powodować bóle i zawroty głowy. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie poddawać go działaniu wysokich temperatur.





4.	PIERWSZA POMOC


	Skóra	:	Zmyć skórę dużą ilością wody i mydła i, jeśli trzeba, posmarować kremem regenera-cyjnym;


	Oczy	:	Natychmiast płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Niezwłocznie zwrócić się do lekarza.


	Połknięcie	:	Przepłukać usta wodą i pić dużo wody lub mleka. Nie powodować wymiotów.


	Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze





5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU


	Środki gaśnicze	:	woda, piana, suchy proszek gaśniczy, CO2, piasek


	Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych


	Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	polewać pojemniki zimną wodą





6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA


	Wywietrzyć pomieszczenie. Usunąć źródła ognia. Przy rozległych wyciekach stosować rękawice i ochronę oczu. Zebrać wyciek obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do likwidacji





7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE


Obsługa	:  unikać kontaktu ze skórą i oczami; nie wdychać, pracować w dobrze wentylo-wanym pomieszczeniu; nie palić,


		Magazynowanie	:	przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.





8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ


	


Granice zagrożeń zawodowych�
�
Aceton �
HSA (1997) C.O.P :  OEL 1500ppm (3560mg/m3) 8h TWA. 


HSA (1997) C.O.P :  OEL 0ppm (0mg/m3) 15 min exposure limit. 


ACGIH: Stężenie dopuszczalne w środowisku pracy TLV 500ppm (1188mg/m3) 8h TWA.


ACGIH: STEL 750ppm (1782mg/m3) 15min TWA.�
�
Mostanol�
ACGIH: Stężenie dopuszczalne w środowisku pracy TLV 1000ppm 8h TWA.�
�



W przypadkach, gdy kontakt ze skórą może być dłuższy lub powtarzać się, należy stosować rękawice ochronne z polichlorku winylu, polietylenu lub kauczuku nitrylowego, albo podobne, odporne na rozpusz-czalnik.





9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE


Postać	:	płyn 


Kolor	:	bezbarwny


Zapach	:	ostry-typowy


Temperatura wrzenia    	:	nie określa się


Temperatura zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	-18°C


Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	nie określa się


Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	nie określa się


Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	mieszalny


Rozpuszczalność w acetonie (20°C)	:	mieszalny





10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ


	Produkt jest stabilny w normalnych warunkach. Nie reaguje na środki utleniające z wyjątkiem nadtlenków..





11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE


	Połknięcie	    : Produkt uważany jest za niskotoksyczny; doustna dawka śmiertelna LD50 (na szczu-rach) wynosi ponad 2000 mg/kg przez analogię do innych podobnych produktów. Spożycie dużej ilości może spowodować uszkodzenie wątroby lub nerek.


	Skóra	    :	Za silną dawkę śmiertelną LD50 (króliki) wchłonięcia przez skórę uważa się dawkę ponad 2000 mg/kg. Rozpuszczalnik może pozbawiać skórę niezbędnych tłuszczów, czyniąc ją podatną na działanie innych chemikaliów


	Oczy		 : Może spowodować lekkie podrażnienie oczu


	Układ oddechowy : podrażniający


	





12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE


	Klasa zagrożenia dla wody: brak


	


13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI


	Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-


        pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.





14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE 


	UN 1950


       	Transport drogowy i kolejowy:   ADR/RID – GGVE/GGVS : Gaz, sprężony, Klasa 2, No.5° F (aerozol)


Transport lotniczy:  IATA – GGVE/GGVS : Aerozol, łatwopalny, nie wymieniony w innej specyfkacji, Klasa 2.1, Latwopalny gaz.


       Transport morski:   IMO – GGVE/GGVS : Aerozol, Klasa 2.1  EmS 2-13 . MFAG patrz podrozdział 4.2





15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU


	Etykietowanie wg EC   Symbol zagrożenia:  –  substancja wysoce łatwo palna


Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa: 


R11 Substancja wysoce łatwo palna


S16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu.


S33 Zastosować środki ostrożności - uwaga na wyładowania elektrostatyczne. 


S51 Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


S2 Przechowywać poza zasięgiem dzieci.


S23 Nie wdychać aerozolu.	


    


16.	INFORMACJE DODATKOWE


	Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 


	Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.


� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO1.PCX \* HEBREW1 \d �


��					





� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO2.PCX \* HEBREW1 \d �





				




















Kleje Przemysłowe, żywice, uszczelnienia





VARIANT S.A.


31-319 Kraków, ul.Czerwińskiego 3


Tel. (0-12) 6369944 Fax (0-12) 6372678











