ARKUSZ BEZPIECZEŃSTWA LOXEAL 31, 32, 34, 35, 36L, 36M, 36T





1.1	PRODUKT

	Nazwa handlowa:	LOXEAL 31, 32, 34, 35, 36L, 36M, 36T

	Nazwa techniczna:	klej epoksydowy

	Nazwa chemiczna:



1.2	PRZEDSIĘBIORSTWO

	LOXEAL s.r.l. Via G. Gioberti, 2 - 20031 Cesano Maderno (Mi) - Tel. 0362/551701

	W przypadku pilnego kontaktu: Centro Antiveleni Milano - Niguarda - Tel. 02/6610129



2.	SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

  	Składnik	                                      CAS                         %                                  klasyfikacja

	Płynna żywica epoksydowa na bazie      N. 025085-99-8          > 60     	R36/R38-R43   Xi – podrażniający

	dwufenolu A i epichlorohydryny (typowy molekular)			R51/R53

	

3.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

	Podrażniający oczy i skórę, przy kontakcie ze skórą może powodować uczulenia. Toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe skażenia środowiska wodnego.



4.	PIERWSZA POMOC

	Skóra	:	natychmiast umyć skórę dużą ilością wody i mydła przez ok. 15min., wyprać zabrudzone ubranie 

	Oczy	:	natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, czynność powtarzać przez co najmniej 5 min., zgłosić się do lekarza

	Połknięcie	:	przepłukać usta wodą, wypić dużo zimnej wody lub mleka, decyzja o wywoływaniu wymiotów powinna być podejmowana przez lekarza,

	Wdychanie	:	wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, pić dużo soków owocowych dla zneutralizowania skutków ubocznych.



5.	POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

	Środki gaśnicze	:	piana, suchy proszek gaśniczy, CO2,

	Niebezpieczne produkty spalania : w przypadku niekompletnego spalenia lub rozkładu termicznego mogą być wydzielone związki fenolu lub tlenek węgla , a zatem produkty termicznego rozkładu powinny być traktowane jako substancje niebezpieczne i powinny być stosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa 

	Specjalne procedury gaśnicze	:	używać aparatów tlenowych i ubrań ochronnych

	Zagrożenie wybuchem i pożarem	:	produkt niepalny



6.	POSTĘPOWANIE W PRZYDADKU WYCIEKU DO ŚRODOWISKA

	Środki ochrony wobec:

ludzi:				Stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Środowiska:		Zapobiegać wydostaniu się produktu do wód gruntowych, gleby i    cieków wodnych. Woda użyta do usuwania resztek chemikaliów również nie może dostać się do wód gruntowych i ścieków.

Metody usuwania chemikaliów: 	Małe ilości zebrać ręcznikiem papierowym. Dużą ilość zebrać obojętnym materiałem wchłaniającym i umieścić w szczelnym pojemniku do likwidacji.

	Nie zaleca się stosowania rozpuszczalników, chyba że są stosowane odpowiednie procedury.

Starannie umyć miejsce wycieku parą lub gorącą wodą z mydłem lub roztworem detergentu.



7.	OBCHODZENIE SIĘ Z SUBSTANCJĄ I MAGAZYNOWANIE

		Obsługa	:	unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania oparów substancji

		Magazynowanie	:	przechowywać pojemniki w temperaturze poniżej 21°C, z dala od promieni  słone-

			  cznych



8.	KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

	Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wymagane są maski tlenowe. Używać okularów ochronnych, a w skrajnych przypadkach gogli. Chronić ręce rękawicami, zanieczyszczone ubranie robocze uprać przed następnym użyciem. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem.



9.	WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Postać	:	oleista ciecz 

Kolor	:	prawie bezbarwny

Zapach	:	słaby

Zmiana stanu fizycznego	:	nie określa się

Punkt zapłonu (COC/DIN/ISO 2592)	:	powyżej 252°C (PMCC)

Granice stężenia wybuchowego w powietrzu	:	nie określa się

Temperatura samozapłonu	:	powyżej 300°C

Ciśnienie par (20°C) DIN 51616	:	nie określa się

Lepkość (Brookfield) (25°C)	:	7.000-350.000 mPa.s

Rozpuszczalność w wodzie (20°C)	:	nie rozpuszcza się

Współczynnik pH 	:	nie określa się 

Gęstość (20°C) DIN 51757	:	1,1 g/ml  



10.	STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

	Produkt jest stabilny w normalnych warunkach.

	Należy unikać     (warunki)	:	działania podwyższonej temperatury oraz wystawiania na działanie 

		promieni słonecznych dla uniknięcia zmiany właściwości produktu oraz odbarwienia.

		(materiały) 	:	kontaktu z nadltenkami, silnymi kwasami, zasadami i aminami.

       Niebezpieczeństwo polimeryzacji     :	nie występuje w normalnych warunkach, lecz ilości produktu powyżej 500g w połączeniu z alifatycznymi aminami spowodują nieodwracalną polimeryzację i wydzielanie ciepła.



11.	INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

	Połknięcie	:	dawka śmiertelna LD 50 >  2000 mg/kg (testowane na szczurach), toksyczność małej dawki jest niewielka  

	Skóra	:	dłuższy kontakt może spowodować lekkie podrażnienie lub reakcje alergiczne, LD 50 >  2000 mg/kg (testowane na królikach)

	Oczy	:	może podrażnić

	Wdychanie	:	produkt nie ulatnia się



12.	INFORMACJE EKOLOGICZNE

Wyniki badań i testów nie są dostępne

 	

13.	POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

	Opakowania z resztkami produktu należy likwidować jako “odpady chemiczne zanieczyszczone” i  zako-

       pywać na zatwierdzonych przez władze terenach lub spalać na popiół.

	Unikać skażenia gleby i wód gruntowych. 

	Opakowania w pełni pozbawione resztek produktu mogą być poddane recyclingowi przez profesjonalne firmy. 



14.	INFORMACJE O TRANSPORCIE 



       	Sposób transportowania	Klasyfikacja	Oznaczenia



	drogowo-kolejowy	ADR/RID: ---	---

	morski	IMO/IMDG: ---	---

	powietrzny	ICAO/IATA: ---	---



	brak klasyfikacji, oznaczenie nie wymagane



15.	INFORMACJE O OZNAKOWANIU

	Etykietowanie wg EC 91/155:     Symbol zagrożenia “krzyż Św.Andrzeja” – Xi = podrażniający. 

	Określenie zagrożenia i bezpieczeństwa:

	R 36/R38		podrażniający oczy i skórę

	R43	powodujący uczulenia	

R51/R53		toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długotrwałe skażenia środowiska wodnego.

	S 28	w przypadku kontaktu ze skórą myć dużą ilością wody z mydłem

	S 37/S39	używać rękawic i okularów ochronnych

	S 61	unikać uwalniania produktu do środowiska naturalnego 

	Zawiera żywicę epoksydową (M.W. < 700)

    

16.	INFORMACJE DODATKOWE

	Powyższe informacje pochodzą z miarodajnych źródeł i są tu podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. . Zwracamy użytkownikom uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 

	Ani producent, ani firmy dystrybucyjne nie przyjmują żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania tych informacji czy też stosowania produktu tu opisanego.









�� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO1.PCX \* HEBREW1 \d �

��					



� INCLUDEPICTURE C:\\LOGO\\LOXLOGO2.PCX \* HEBREW1 \d �



				









Rev. n.1 dated 30/11/94	SS3300E/1	Pag. � PAGE �1� / � SECTIONPAGES  \* HEBREW1 �â�







ENGINEERING ADHESIVES



LOXEAL s.r.l.

20031 Cesano Maderno - Italia

Via G. Gioberti, 2

Tel. 0362/551701 - Fax 0362/524225



azienda certificata

UNI-EN ISO 9002

certificato n.090








